ВВЕДЕНИЕ

Одним из важнейших компонентов компьютера является видеокарта. Она должна обеспечивать высокую производительность, это графический контроллер, являющийся сердцем всех мультимедиа систем.

Обычно видеокарта является платой расширения и вставляется  в разъём расширения, универсальный (PCI-Express, PCI, ISA, VLB, EISA, MCA) или специализированный (AGP), но есть и интегрированные в системную плату (как в виде отдельного чипа, так и в качестве составляющей части северного моста  чипсета или ЦПУ).

ЧАСТЬ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЕОКАРТЫ

1.1 История развития видеокарт

Первая видеокарта для компьютеров архитектуры IBM PC была представлена миру в 1981 году и получила название MDA (Monochrome Display Adapter). Это чудо инженерной мысли вообще не поддерживало графический режим и работало только с текстовыми данными. Видеоадаптер выводил на дисплей до 25 строк, каждая из которых вмещала 80 символов. При этом тексту можно было назначить один из пяти атрибутов: обычный, подчеркнутый, яркий, мигающий или инверсный. Задавать шрифт было нельзя, цвет букв также не поддавался изменению — эти параметры зависели исключительно от модели монитора.

Рис 1.1 Монитор с MDA адаптером

Следующим этапом в развитии графических плат стало появление IBM CGA (Color Graphics Adapter). Видеоадаптер поддерживал четыре палитры по четыре цвета. Кроме того, он умел работать в графическом режиме, то есть на монитор  выводился не только текст, но и пиксельные картинки. При работе с графикой максимальное поддерживаемое разрешение составляло 320х200 точек, а для монохромной палитры это значение возрастало до 640х200. В графическом режиме использовалось не более 4 цветов одновременно.

Рис 1.2 Изображение выводимое CGA адаптером

Следом за CGA последовала его усовершенствованная версия — EGA (Enhanced Graphics Adapter). Этот адаптер поддерживал 64-цветную палитру и мог обеспечить одновременно 16 цветов при разрешении 640x350.

Примечательно, что видеокарты, совместимые с описанными выше стандартами, использовали для взаимодействия с монитором цифровой интерфейс. Последующие видеоадаптеры поддерживали более высокие разрешения и большее количество цветов. При этом из-за возросшего количества информации цифровая передача данных уступила место аналоговой.

На смену EGA пришел адаптер VGA (Video Graphics Array), обеспечивающий 16 цветов при разрешении 640х480 или 256 цветов в режиме 320х200. Ну, а в 1987 году настала эпоха SVGA, который  поддерживал 65 536 цветов, и разрешение 800 на 600 точек. Примечательно, что термином SVGA обозначались все режимы, превышающие VGA. У производителей попросту не было четкого стандарта, которому бы соответствовала их продукция. Путаница была устранена только через три года, когда организация VESA (Video Enhanced Standards Association) ввела документ, описывающий режимы SVGA. Он несколько раз дополнялся, а в конечной его версии, датированной 1995 годом, описаны основные режимы работы, вплоть до разрешения 1600х1200 пикселей и цветопередачи True Color (16,7 млн цветов).

Важно осознавать то, что все ранние графические карты служили одной лишь цели — они преобразовывали информацию, получаемую от процессора, в доступный для монитора вид. Никаких расчетов эти видеокарты не производили. Цвет пикселей каждого кадра определял центральный процессор — по тем временам это было серьезным испытанием для ЦП. С появлением первых 3D-движков ситуация только ухудшилась — пресловутые игры стали отнимать огромное количество ресурсов. Разумеется, существовали серьезные видеоадаптеры, которые использовались в профессиональном ПО, вроде САПР. Но к компьютерам простых пользователей они имели очень отдаленное отношение.

Все это привело к появлению графических ускорителей — видеокарт, способных обрабатывать некоторые графические функции на аппаратном уровне. К примеру, подобные устройства могли самостоятельно рассчитывать цвета отображаемых пикселей при рисовании линий или курсора, при перетаскивании окон и заливке отдельных участков изображения. Отныне видеокарта занималась не только преобразованием сигнала — она принимала непосредственное участие в процессе построения изображения.

С 1996 года начался период конкуренции между сильнейшими производителями видеокарт, окончившийся в 2001 году. Это были такие компании, как 3Dfx, ATI и nVIDIA. Первая представляла адаптер, осуществлявший поддержку OpenGL, DirectX и имевший разрешение в 640 на 480 точек и 16-битовый цвет - Voodoo Graphics. В числе его недостатков называли низкую скорость работы в поддерживаемых режимах. ATI выпустила 3D Rage II, видеокарту, которая, несмотря на название, в 3D-режиме не показала себя с лучшей стороны, но поддерживала DVD формат MPEG-2 и технологию Direct3D. А вот третья компания – nVIDIA, которая, кстати, и стала лидером в этой борьбе, - представила лучший вариант адаптера, названный Riva 128.

Рис 1.3 ATI 3D RAGE II

Конкуренция между фирмами, как и следовало ожидать, продолжилась дальше. Впрочем, она не прекращается и по сей день, а соперничество ознаменовывается  появлением все новых и новых технологических решений.

1.2 Принцип работы

Для работы видеокарты необходимы следующие основные компоненты:

- BIOS (Basic Input/Output System — базовая система ввода-вывода);

- Графический процессор

- Видеопамять;

- Цифроаналоговый преобразователь, он же DAC (Digital to Analog Converter). Ранее используемый в качестве отдельной микросхемы, DAC зачастую встраивается в графический процессор новых наборов микросхем. Необходимость в подобном преобразователе в цифровых системах (цифровые видеокарты и мониторы) отпадает, однако, пока живы аналоговый интерфейс VGA и аналоговые мониторы, DAC еще некоторое время будет использоваться;

- Разъем;

- Видеодрайвер.

Практически все видеокарты имеют наборы микросхем с поддержкой функций ускорения отображения трехмерных объектов.

1.2.1 BIOS Видеокарты

Видеокарты имеют свою BIOS, которая подобна системной BIOS, но полностью независима от нее. Если вы включите монитор первым и немедленно посмотрите на экран, то сможете увидеть опознавательный знак BIOS видеоадаптера в самом начале запуска системы.

BIOS видеокарты, подобно системной BIOS, хранится в микросхеме ROM; она содержит основные команды, которые предоставляют интерфейс между оборудованием видеоадаптера и программным обеспечением. Программа, которая обращается к функциям BIOS видеокарты, может быть автономным приложением, операционной системой или системной BIOS. Обращение к функциям BIOS позволяет вывести информацию о мониторе во время выполнения процедуры POST и начать загрузку системы до начала загрузки с диска любых других программных драйверов.

BIOS видеокарты, как и системную BIOS, можно модернизировать двумя способами. Если BIOS записана в микросхеме EEPROM, то ее содержимое можно модифицировать с помощью специальной программы, поставляемой изготовителем адаптера. В противном случае микросхему можно заменить новой, опять-таки поставляемой изготовителем. BIOS, которую можно модифицировать с помощью программного обеспечения, иногда называется flash BIOS.

Обновление BIOS видеокарты может потребоваться в том случае, если старый адаптер используется в новой операционной системе или изготовитель обнаруживает существенный дефект в первоначальном коде программы.

1.2.2 Графический процессор

Графический процессор, или набор микросхем, является сердцем любой видеокарты и характеризует быстродействие адаптера и его функциональные возможности. Две видеокарты различных производителей с одинаковыми процессорами зачастую демонстрируют схожую производительность и функции обработки графических данных. Кроме того, программные драйверы, с помощью которых операционные системы и приложения управляют видеокартой, как правило, разрабатываются именно с учетом параметров конкретного набора микросхем.

Зачастую драйвер, предназначенный для видеокарты с определенным набором микросхем, можно использовать с другим адаптером, в котором есть тот же набор микросхем. Безусловно, разница в быстродействии видеокарт с одинаковыми графическими процессорами зависит от типа и объема установленной видеопамяти.В видеокартах используется несколько основных типов процессоров.

1.2.3 Видеопамять

Большинство видеокарт для хранения изображений при их обработке обходятся собственной видеопамятью; хотя некоторые видеоадаптеры AGP используют системную оперативную память для хранения трехмерных текстур, эта функция редко находит применение. Во многих дешевых системах встроенные графические системы используют оперативную память компьютера посредством унифицированной архитектуры памяти (Unified Memory Architecture — UMA). В любом случае с помощью как собственной, так и заимствованной видеопамяти выполняются одни и те же операции.

От объема видеопамяти зависит максимальная разрешающая способность экрана и глубина цвета, поддерживаемая адаптером. На рынке в настоящее время предлагаются модели с различным объемом видеопамяти: 512, 1024, 2048 Мбайт. Хотя больший объем видеопамяти не сказывается на скорости обработки графических данных, при использовании увеличенной шины данных (с 64 до 128 или 256 бит) или системной оперативной памяти для кэширования часто отображаемых объектов скорость видеокарты может существенно увеличиться.

Кроме того, объем видеопамяти позволяет видеокарте отображать больше цветов и поддерживать более высокое разрешение, а также хранить и обрабатывать трехмерные текстуры в видеопамяти адаптера AGP/ PCI-E 16x, а не в ОЗУ системы.

1.2.4 Память DDR SDRAM

Этот тип памяти позволяет работать на удвоенной частоте по сравнению с обычной памятью SDRAM. Разработан для современных системных плат с частотой шины 133 МГц. В настоящее время DDR SDRAM используется во всех видеокартах среднего и высшего уровней.

1.2.5 Скорость видеопамяти

Видеокарты с одним и тем же графическим процессором (GPU) могут взаимодействовать с видеопамятью, обладающей различными скоростными характеристиками.

1.2.6 Разрядность шины видеосистемы

Рассматривая память в системе отображения, следует также остановиться на формате обращения к памяти со стороны схем обработки изображения. В современной видеокарте все схемы, необходимые для формирования и обработки изображения, реализованы в специализированной микросхеме — графическом процессоре, установленном на этой же плате. Графический процессор и память обмениваются данными по локальной шине. Большинство современных адаптеров имеют 64-,128- или 256-разрядную шину.

1.2.7 Цифроаналоговый преобразователь

Цифроаналоговый преобразователь видеокарты (обычно называемый RAMDAC) преобразует генерируемые компьютером цифровые изображения в аналоговые сигналы, которые может отображать монитор. Быстродействие цифроаналогового преобразователя измеряется в МГц, чем быстрее процесс преобразования, тем выше вертикальная частота регенерации.

В современных высокоэффективных видеокартах быстродействие может достигать 350 МГц и выше. В большинстве современных видеоадаптеров функции преобразователя поддерживаются непосредственно графическим процессором, однако у некоторых адаптеров с поддержкой нескольких мониторов есть отдельная микросхема RAMDAC, которая позволяет второму монитору работать с разрешением, отличным от установленного разрешения основного монитора.

При увеличении быстродействия цифроаналогового преобразователя происходит повышение частоты вертикальной регенерации, что позволяет достичь более высокого разрешения экрана при оптимальных частотах обновления (72-85 Гц и более).

1.2.8 Шина

В настоящее время существует четыре разновидности шины AGP – 1х, 2х, 3х, 4x, и 8х. Оригинальная версия AGP 1х работает на частоте 66 МГц и обеспечивает максимальную скорость передачи данных 266 Мбайт/с. Версия AGP 2х работает на частоте 133 МГц и обеспечивает скорость передачи данных 533 Мбайт/с. AGP 4х обеспечивает скорость передачи данных до 1 Гбайта/с. Шина AGP 4х может использоваться также с AGP 2х -совместимыми системными платами (правда, в этом случае ее быстродействие снижается до 2х).

Компания Intel 2001 году выпустила спецификацию 1.0 режима AGP 8х, скорость передачи данных которого достигает 2 Гбайт/с. Режим 8х совместим со слотами AGP 4х, присутствующим в системных платах. Хотя AGP 3.0 (AGP 8x) является самой быстрой версией шины AGP, для работы с не очень новой системой лучше воспользоваться видеокартой AGP 4x (1.5 В), которая будет работать с интерфейсом AGP 4х и 8х.

В наше время, наиболее распространенным является  стандарт шины PCI-E (PCI Express) для персональных компьютеров, заменивший AGP. Новая технология PCI-E обеспечивает достаточно широкую полосу пропускания шин ввода-вывода для удовлетворения растущих требований к скорости передачи данных по этим шинам. Ширину пропускания канала PCI Express можно масштабировать за счет добавления каналов с данными, при этом получаются соответствующие модификации шины (PCI-E x1, x4, x8, x16).

Производительность устройства PCI-E характеризуется числом используемых сигнальных линий (lanes). Одна линия имеет пропускную способность 250 Мбайт/с (за вычетом накладных расходов) в каждом направлении передачи сигналов. Так, интерфейс PCI-E 16x (16 линий) имеет пропускную способность 4 Гбайт/с.

Наличие двух одинаковых слотов PCI-E позволит использовать сразу два видеоадаптера в параллельном режиме (SLI/CrossFire).

1.2.9 Видеодрайвер

Программный драйвер — важный элемент видеосистемы, с помощью которого осуществляется связь программного обеспечения с видеокартой. Видеокарта может быть оснащена самым быстрым процессором и наиболее эффективной памятью, но плохой драйвер способен свести на нет все эти преимущества.

Видеодрайверы используются для поддержки процессора видеоадаптера. Несмотря на то, что видеокарты поставляются изготовителем вместе с драйверами, иногда используются драйверы, поставляемые вместе с набором микросхем системной логики.

Большинство производителей видеоадаптеров и наборов микросхем системной логики имеют свои Web-серверы, где можно найти информацию о самых последних версиях драйверов. Хотя может пригодиться драйвер, поставляемый вместе с набором микросхем системной логики, лучше использовать драйверы, поставляемые производителем адаптера.

1.2.10 Графические API

API (Application Programming Interface) предоставляют разработчикам аппаратного и программного обеспечения средства создания драйверов и программ, работающих быстрее на большом количестве платформ. Программные драйверы разрабатываются для взаимодействия непосредственно с API, а не с операционной системой и программным обеспечением.

Принцип работы видеокарты в графическом режиме Windows с использованием драйвера

Рис 1.4 Принцип работы видеокарты в графическом режиме Windows с использованием драйвера

При такой схеме работа видеокарты была медленной из-за отсутствия прямого доступа к ней.

Для решения этой проблемы Microsoft в срочном порядке выпускает API DirectX.

1.2.10.1 Microsoft DirectX

Идея DirectX была проста - предоставить разработчикам низкоуровневый доступ к видеокарте, в независимом от конечного устройства виде, т.е. сохранив все преимущества "драйверного" подхода. В первую очередь DirectDraw и Direct3D (два графических интерфейса DirectX) были нацелены на достижение максимально высокой скорости работы с графикой и на обеспечение максимальной совместимости. При этом они также предоставляли массу дополнительных высокоуровневых функций облегчавших создание графики и анимации. Для обеспечения совместимости все базовые функции были продублированы программной эмуляцией, таким образом, даже если устройство не могло выполнять какую-либо функцию, она эмулировалась программно.

Затем начали появляться DirectX совместимые карты. Такая карта на уровне своего драйвера поддерживала все или часть функций DirectX на аппаратном уровне, причем драйвер мог сообщать DirectX что он "умеет", а что - нет.

Разработчики видеокарт сотрудничали с Microsoft предлагая включить в DirectX те или иные новые функции - таким образом DirectX потихоньку рос и расширялся. Но всё же на данный момент представляется другая, довольно строгая зависимость: то что заложено в будущую версию DirectX аппаратно реализуется в следующем поколении.

Схема работы Direct3D, части DirectX интерфейса предназначенного для создания 3D графики, представлена на рисунке:

Рис 1.5 Схема работы Direct 3D

1.2.10.2 OpenGL

OpenGL это промышленный стандарт интерфейса для 2D и 3D графики разработанный в начале 80-х годов фирмой Silicon Graphics. OpenGL является открытым, так что любая фирма при желании может встроить его поддержку в свою операционную систему или видеокарту. В отличие от DirectX существующем только в мире Windows, OpenGL существует почти на всех системах, таким образом портирование (перенос) OpenGL игры на различные платформы было относительно простым. OpenGL как и DirectX предусматривал режим программной эмуляции. В общем-то когда OpenGL появлялся он и был чисто программным, его основной целью было создание удобного интерфейса для создания реалистичной 2D/3D графики, а идея о его аппаратном ускорении возникла уже позже.

Различий в работе между Direct3D и OpenGL нет:

Рис 1.6 Схема работы OpenGL

Приложение использующее OpenGL "общается" с любой видеокартой практически напрямую, посредством нижнего слоя DirectX интерфейса, и работает в обход большей части Windows.

Для того чтобы обеспечить максимальную независимость от платформы, OpenGL при разработке был максимально лишен каких-бы то ни было высокоуровневых функций, он не имеет собственного формата файла, набор его примитивов весьма ограничен, сам он не умеет работать ни с одной оконной системой. Все эти недостающие компоненты необходимые для успешной разработки приложений реализуются в виде различных программных расширений и библиотек.

В отличие от DirectX где тон в плане расширения возможностей задает Microsoft и градация возможностей карт осуществляется по версии DirectX, то в OpenGL расширения добавляются по большей части разработчиками "железа" и реализуются в собственных же драйверах, а уже программист решает использовать их или нет. Причем решение это может выбираться по ходу как например сжатие текстур. Таким образом если две DirectX 8 совместимые видеокарты будут выглядеть равными для режима Direct3D, то в области расширений OpenGL эти же видеокарты могут различаться гораздо более существенно.

Поддержка OpenGL в Windows появилась вместе с выходом DirectX и присутствует в системе во всех версиях начиная с Windows 95 OSR 2.

1.3 Сравнение двух видеокарт

Каждый год выходят новые, красивые игры, требующие все больше мощностей от наших видеокарт, что бы можно было быстро и качественно  прорисовывать модели персонажей и ландшафт. Так же и программы для моделирования не менее ресурсоемки по отношению к видеокартам.

В этом части своей работы я проведу сравнение двух видеокарт, которые отлично справятся с любыми современными играми.

AMD Radeon HD 7970 и NVIDIA GeForce GTX 680

Таблица 1. Характеристики моделей

|  | AMD Radeon HD 7970 | GeForce GTX 680 |
| --- | --- | --- |
| Интерфейс | PCI-Express x16 3.0 | PCI-Express x16 3.0 |
| Графический чип | Radeon HD7970 | GTX 680 |
| Частота ядра | 925 МГц | 1006 МГц |
| Объем памяти | 3 Гб | 2 Гб |
| Частота памяти | 1375 МГц | 6000 МГц |
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
| Тип СО | Активная | Активная |
| Разрядность шины | 384 бит | 256 бит |
| Частота RAMDAC | 400 МГц | 400 МГц |
| Количество выходов VGA (D-Sub) | 1 (С переходником) | НЕТ |
| Выходы DVI | 2 | 2 |
| Макс. разрешение | 4096х2160 | 2560х1600 |
| 3D API | DirectX 11, OpenGL 4.2 | DirectX 11, OpenGL 4.2 |
| Мин. мощность БП | 500 | 550 Вт |
| Дополнительное питание | 6 + 8 pin | 6 + 6 pin |
| Размеры | 285 x 111.2 x 38 мм | 255 x 111 мм |

1.3.1 Результаты тестов

Эгернгопотребление

Рис 1.7 Тест энергосбережения

Тесты в бенчмарках

3DMark 2011

Настройки:

- Профиль Extreme;

- DirectX 11;

- Разрешение: 1920х1080; 2560х1440;

- Четыре графических теста;

- Результаты: количество баллов GPU Score.

Рис 1.8 Тест в 3D Mark 2011

Unigine Heaven

Версия бенчмарка 2.5.

Настройки:

- DirectX 11;

- Разрешение 1920х1080, 2560х1440;

- Стерео 3D – выключено;

- Шейдеры (Shaders) – высоко (high);

- Тесселяция (Tesselation) – нормальная (normal);

- Анизотропная фильтрация (Anisotropy) – 16х;

- Сглаживание (Anti-aliasing) – 8x.

Рис 1.9 Тест в Unigine Heaven

Рис 1.10 Тест в Unigine Heaven

Тесты в играх

Metro 2033

Настройки:

- DirectX 11;

- Разрешение 1920х1080, 2560х1440;

- Полноэкранное сглаживание – ААА;

- Анизотропная фильтрация (AF) – 16x;

- Качество – очень высокое;

- Улучшенная глубина резкости – вкл.;

- Тесселяция – вкл.

Рис 1.11 Тест в Metro 2033

Рис 1.12 Тест в Metro 2033

Aliens vs Predator 3

Версия - 1.03.

Настройки:

- DirectX 11

- Разрешение: 1920х1080, 2560х1440;

- Полноэкранное сглаживание (MSAA) - 4х;

- Анизотропная фильтрация (AF) - 16х;

- Качество текстур (Texture Quality) – очень высоко;

- Качество теней (Shadow Quality) – высоко;

- Screen Space Ambient Occlusion – вкл.;

- Тесселяция (DX11 Tessellation) – вкл.;

- Улучшенные тени (DX11 Advanced shadow sampling) – вкл.

Рис 1.13 Тест в AvP 3

Рис 1.14 Тест в AvP 3

### Battlefield III

Версия – последняя на момент тестирования, с обновлениями Origin. 
Настройки:

- DirectX 11;

- Разрешение: 1920х1080, 2560х1440;

- Вертикальная синхронизация – выкл.;

- Поле зрения – 90;

- Уровень размытия в движении – максимальный;

- Качество графики – ультра;

- Качество текстур – ультра;

- Качество теней – ультра;

- Качество эффектов – ультра;

- Качество сетки – ультра;

- Качество рельефа – ультра;

- Сглаживание – 4X множественная выборка;

- Обработка сглаживания – высокая;

- Размытие в движении – вкл.;

- Анизотропная фильтрация – 16Х;

- Глобальное затенение – HBAO.

Рис 1.15 Тест в Battlefield 3

Рис 1.16 Тест в Battlefield 3

В тестах приведенных выше видно, что решение от компании Nvidia справляется с играми чуть-чуть лучшем чем решение от ATI/AMD, не смотря на то, что и уступает в некоторых характеристкиках.

1.4 Программное обеспечение для тестирования видеокарт

Провести тестирование видеоадаптера не так сложно, как может показаться сразу, даже неопытному пользователю. Для начала необходимо определиться, какую информацию мы хотим извлечь из тестирования видеокарты компьютера.

Объективно, чаще всего, нужна информация о стабильности работы видеопроцессора. Стабильность является ключевым моментом. А какой видеопроцессор установлен в вашу систему можно узнать из названия карты на коробке, стикере на самом устройстве, документам и гарантийным листам. Тип процессора, его номинальная производительность, техпроцесс, а так же доступность и использование видеоконвееров в данной модификации будет влиять на всё: начиная от производительности в играх, повышенного энергопотребления (иногда, после приобретения новой видеокарты приходится менять блок питания на более мощный — это нормально), внешнего вида и размера, и заканчивая температурными режимами в норме.

Cтабильность работы видеопамяти. Причём, опять же важна стабильность работы под нагрузкой, а не её количественные показатели. Памяти чем больше тем лучше (особенно при работе с мониторами высокого разрешения). Но, иногда незаслуженно, простые пользователи судят о производительности видеокарты по объёму локальной видеопамяти- это не так. Провал в производительности дополнительная память не вытянет будьте уверены.

Режимы работы видеокарты. Они являются определяющими, но подвержены и чувствительны по отношению к некоторым физическим факторам и проявлениям. К ним относится: шум, производимый во время работы, температурные показатели видеоядра, схемы питания видеокарты, а так же все эти показатели в проекции времени под нагрузкой.

Начнём с тестирования стабильности работы видеоядра (видеопроцессора), так как тестирование видеокарты без этого теста бессмысленно.

Рис 1.17 Окно программы ОССТ

Из закладок выбираем GPU : 3D (GPU- Graphics Processor Unit).

В опциях отмечаем Error Check галочкой.

Жмём зелёную кнопку ON.

Процесс пошёл.

Можно долго не тестировать видеокарту минут 5 будет достаточно. Мы ещё не знаем — может она перегревается, и, во время теста мы её просто сожжём (нагрузка при таких тестах значительно выше, чем во время игр на компьютере).

Рис 1.18 Окно программы во время тестирования

Во время теста обращаем внимание на показатели в левом верхнем углу теста. Нам нужен показатель — ERRORS. Во время всего теста он должен быть равен нолю.

Таким образом можно провести тестирование видеокарты на сбои ядра (GPU). Ошибки ядра видеокарты могут проявляются:

- зависаниями компьютера (чаще такая картина наблюдается при несовместимых драйверах- установить драйвера правильно, а возможно надо заново установить windows на компьютере);

- синими экранами BSOD;

- компьютер может не стартовать.

Температурные показатели под нагрузкой можно посмотреть на скриншотах, которые делает программа OCCT во время тестирования. Папка с ними открывается автоматически после прекращения тестирования видеокарты.

Рис 1.19 График температуры

Температура свыше 75 градусов считается перегревом. Если её не снизить- ваша видеокарта выйдет из строя точно. Это лишь вопрос времени!

ЧАСТЬ 2. СОЗДАНИЕ САЙТА УЧИЛИЩА

2.1 Программы используемые при создании сайта

Sublime Text 3 – удобный текстовый редактор с подсветкой синтаксиса многих языков, а так же имеет множество функций для ускоренного и удобного набора кода. Программа поддерживает плагины, используя которые работа становится еще удобнее и быстрее.

Рис 2.1 Sublime Text 3

Adobe Photoshop CC - Adobe Photoshop ([əˈdəʊbɪ ˈfəʊtəʃɒp], Эдо́уби Фотошо́п) — многофункциональный графический редактор, разработанный и распространяемый фирмой Adobe Systems. В основном работает с растровыми изображениями, однако имеет некоторые векторные инструменты. Продукт является лидером рынка в области коммерческих средств редактирования растровых изображений, и наиболее известным продуктом фирмы Adobe. Часто эту программу называют просто Photoshop. В настоящее время Photoshop доступен на платформах Mac, Windows и мобильные системы iOS и Android.

2.2 Adobe Photoshop CC

Denwer - локальный сервер (Apache, PHP, MySQL, Perl и т.д.) и программная оболочка, используемые Web-разработчиками для разработки сайтов на «домашней» (локальной) Windows-машине без необходимости выхода в Интернет. Главная особенность Денвера — удобство при удаленной работе сразу над несколькими независимыми проектами и возможность размещения на Flash-накопителе.

Рис 2.3 Денвер – джентельменский набор веб разработчика

CMS Made Simple - CMS Made Simple (сокращённо CMSMS) — система управления сайтом, при помощи которой можно создавать сайты, оформлять их дизайн и расширять функциональность. Система может быть расширена при помощи модулей и тегов и подходит как для управления небольшими сайтами, так и для настройки целых порталов. CMSMS написана на языке PHP и является свободным программным обеспечением, распространяемым с лицензией GPL.

Рис 2.4 CMS Made Simple

2.2 Шаблон сайта

2.2.1 Создание шаблона в Adobe Photoshop

Что бы определиться с тем как будет выглядеть сайт, нужно создать его шаблон в программе Adobe Photoshop. Для этого:

1.  Запускаем Adobe Photoshop;

2. Создаем новый документ с параметрами (Ширина 1300, Высота 1000, Разрешение 72) и добавляем ему фоновое изображение.

Рис 2.5 Создание нового документа в Photoshop

3. В документе с помощью инструмента “Прямоугольник со скругленными краями” создаем прямоугольник с параметрами (Ширина 1000 пикселей, высота 900 пикселей) и выравниваем его по центру (горизонтально и вертикально) относительно первого слоя. Этот прямоугольник будет основной областью сайта.

Рис 2.6 Основная область сайта

4. С помощью линеек создаем разметку сайта и определяем основные блоки: Заголовок (1); Контент (2); Боковая панель (3); Меню навигации (4).

Рис 2.7 Разметка шаблона

5. Создаем новый документ с параметрами (Ширина 1000 пикселей, высота 150 пикселей). Этот документ станет "шапкой" сайта, на которой будет располагаться название училища и его логотип.

6. С помощью инструментов Adobe Photoshop оформляем "шапку" сайта.

Рис 2.8 Шапка сайта

7. Создаем меню навигации и оформляем его.

Рис 2.9 Меню навигации

8. Сопоставляем все элементы и получаем готовый графический шаблон, который будет наглядно использоваться при верстке сайта.

2.2.2 Создание HTML шаблона

HTML (от англ. HyperText Markup Language — «язык гипертекстовой разметки»;) — стандартный язык разметки документов во Всемирной паутине. Большинство веб-страниц создаются при помощи языка HTML (или XHTML). Язык HTML интерпретируется браузерами и отображается в виде документа в удобной для человека форме.

Создать шаблон можно двумя способами: верстать с помощью блоков <div> или с помощью таблиц <table>. Я решил использовать первый вариант, а именно верстку с помощью блоков. Преимущество блоков состоит в том, что:

- Меньше кода, а значит меньше «мусорных» тегов на странице

- Возможность более гибкой разметки, т.к. каждый div не привязан ни к чему (в отличие от ячейки таблицы)

- Возможность поменять местами блоки в коде не характерным способом (например, сначала идет контент, а потом идет шапка, хотя визуально сначала идет шапка, а потом контент)

- Современный вариант (табличная верстка более не применяется)

Сначала нужно создать текстовый документ, указав в нем основные тэги.

Рис 2.10 Код набранный в Sublime Text

Тег <html> – контейнер, который заключает в себе все содержимое веб-страницы, включая теги <head> и <body>. Открывающий и закрывающий теги <html> в документе необязательны, но хороший стиль диктует непременное их использование.

Тэг <head> – предназначен для хранения других элементов, цель которых  помочь браузеру в работе с данными.

Тэг <title> – определяет заголовок документа, который отображается в верхней части окна браузера.

Тэг <body> – предназначен для хранения содержания веб-страницы (контента), отображаемого в окне браузера. Информацию, которую следует выводить в документе, следует располагать именно внутри контейнера <body>. К такой информации относится текст, изображения, теги, скрипты JavaScript и т.д.

После создания основной разметки нужно добавить в <body> содержимое страницы.

Рис 2.11 Полный код шаблона

Тэг <link> – отвечает за подключаемые стили к документу.

Тэг <div> – создает блок, который будет наполнен контентом.

Тэг <ul> – устанавливает маркированный список.

Тэг <li> – элемент списка.

Тэг <a> – предназначен для создания ссылок.

Атрибут id="" – присваивает элементу идентификатор и делает его уникальным. Каждый отдельный идентифицированный элемент можно стилизовать с помощью CSS.

Рис 2.12 Вид шаблона в браузере

2.2.3 Стилизация шаблона. CSS

CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей) — формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки.

Для того что бы придать странице внешний вид, как на шаблоне, я, буду использовать CSS. Есть несколько способов добавления стилей CSS к документу:

- Таблица стилей находится в отдельном файле, она может быть подключена к веб-документу посредством тега <link>, располагающегося в этом документе между тегами <head> и </head>. (Тег <link> будет иметь атрибут href, имеющий значением адрес этой таблицы стилей). Все правила этой таблицы действуют на протяжении всего документа;

- Таблица стилей описана в самом документе, она может располагаться в нём между тегами <style> и </style> (которые, в свою очередь, располагаются в этом документе между тегами <head> и </head>). Все правила этой таблицы действуют на протяжении всего документа;

- Таблица стилей описана в самом документе, она может располагаться в нём в теле какого-то отдельного тега (посредством его атрибута style) этого документа. Все правила этой таблицы действуют только на содержимое этого тега.

В своей работе я буду подключать CSS к документу с помощью отдельного файла, так как этот способ не засоряет основной html код. При стилизации элементов используются идентификаторы "#id" и классы ".class". Идентификаторы применяются для стилизации единичного элемента. Одинаковых идентификаторов в документе быть не может. Классы используются для применения одного стиля к нескольким элементам страницы.

Для оформления документа следует написать следующий код:

Рис 2.13 Код оформления страницы

Описание элементов оформления:

| margin | Устанавливает величину отступа от каждого края элемента |
| --- | --- |
| padding | Устанавливает значение полей вокруг содержимого элемента |
| width | Устанавливает ширину |
| height | Устанавливает высоту |
| border-radius | Устанавливает закругление углов |
| background | Устанавливает параметры заднего фона |
| background-color | Устанавливает цвет заднего фона |
| list-style | Устанавливает оформление списков |
| float | Устанавливает выравнивание элемента |
| font-family | Устанавливает семейство шрифтов |
| line-height | Устанавливает высоту линии |
| display | Определяет, как элемент будет отображен |
| font-size | Устанавливает размер шрифта |
| text-decoration | Устанавливает оформление текста |
| overflow | Управляет отображением содержания блочного элемента |

Таблица 2. Элементы оформления

После подключения настроенного файла стилей страница выглядит как на шаблоне:

Рис 2.14 Вид стилизованного шаблона