MONITORING I WDRAŻANIE INNOWACJI

Temat projektu: Zastosowanie elementów piezoelektrycznych w obuwiu, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszego.

Kierunek: mechatronika

Semestr: 3

Rok akademicki: 2013/2014

Prowadzący: dr inż. Grzegorz Raniszewski

Projekt wykonali:

Rafał Kaźmierczak

Sebastian Sumiński

Arkadiusz Sikorski

Uzasadnienie wyboru tematu

W dzisiejszych czasach często poszukuje się sposobów na tak zwany „energy harvesting”, czyli pozyskiwanie niewielkich ilości energii ze źródeł zewnętrznych, która może zostać wykorzystana do zasilania niewielkich urządzeń elektronicznych, o ile pobierają one niewiele mocy. Wykorzystuje się w tym celu między innymi niewielkie ogniwa fotowoltaiczne lub termoelektryczne. Pożądany efekt można również uzyskać przy zastosowaniu technologii piezoelektrycznej.

Zjawisko piezoelektryczne pozwala na uzyskanie energii elektrycznej pod wpływem naprężeń mechanicznych np. nacisku lub też wibracji. Umożliwia to wytwarzanie energii „w tle”, nie wymaga dodatkowej ingerencji ze strony użytkownika, innej niż czynność, z którą umieszczenie piezoelektryka jest sprzężone. Na przykład, gdy umieścimy materiał piezoelektryczny na kierownicy roweru, tak by pod wpływem jej drgań generował energię, rowerzysta nie musi wykonywać żadnej dodatkowej czynności prócz jazdy.

Moc osiągana przy użyciu tego zjawiska jest niewielka, jednakże branża piezoelektryków prężnie się rozwija. Opracowywane są sposoby optymalizacji produkcji, działania, jak również całkowicie nowe materiały, co pozwala na zmniejszanie wymiarów, polepszanie parametrów mechanicznych, jak również zwiększenie ilości generowanej energii przez przyrządy piezoelektryczne. Nieustanny rozwój tej technologii jest czynnikiem, który sprawia, że jest ona atrakcyjna zarówno dla użytkowników (którzy mogą spodziewać się efektywnego produktu w atrakcyjnej cenie) jak i producentów (którzy mają możliwość optymalizacji i usprawniania swoich urządzeń oraz wprowadzania konkurencyjnych, a także innowacyjnych rozwiązań).

Pozostaje jeszcze kwestia – na co właściwie spożytkować tak uzyskaną energię? Trzeba wziąć pod uwagę miejsce generowania energii, położenie urządzenia, do którego energia ma docelowo trafić i oczywiście nie można zapomnieć o ograniczeniach wynikających z niewielkiej wartości uzyskanej mocy.

Uwzględniając wszystkie powyższe kwestie, zdecydowaliśmy, że tematem naszego projektu będą buty z umieszczonymi w nich elementami piezoelektrycznymi, które będą zasilać diody LED. Umiejscowienie wspomnianych diod będzie wybrane w taki sposób, umożliwiały one zauważenie pieszego przez kierowcę. Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa pieszego, przede wszystkim w wypadku dzieci, ale także osób dorosłych, jak również zapewni większą skuteczność niż kamizelki czy opaski odblaskowe.

Zasada działania piezoelektryków

Piezoelektryki lub materiały piezoelektryczne – kryształy, w których obserwowane jest zjawisko piezoelektryczne, polegające na pojawieniu się pod wpływem naprężeń mechanicznych ładunków elektrycznych na ich powierzchni.

Piezoelektryki przejawiają również odwrotne zjawisko piezoelektryczne, polegające na zmianie wymiarów kryształu pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego. Zjawisko to bywa (błędnie) nazywane elektrostrykcją.

Piezoelektrykami mogą być zarówno monokryształy (np. kwarc) jak i polikryształy, których komórki elementarne nie mają środka symetrii. Istnieją również ceramiki i substancje organiczne o właściwościach piezoelektrycznych, takie jak polimery, DNA, białka, kości.

Niektóre piezoelektryki są również piroelektrykami i ferroelektrykami.

Materiały piezoelektryczne przetwarzają energię elektryczną w mechaniczną i odwrotnie. Odkształcenia sprężyste piezoelektryka wywołuje w nim powstanie wewnętrznego pola elektrycznego (efekt piezoelektryczny prosty) lub umieszczenie materiału w polu elektrycznym prowadzi do zmiany jego wymiarów (efekt piezoelektryczny odwrotny). Zjawisko piezoelektryczne posiada inny mechanizm niż zjawisko elektrostrykcji, które charakteryzują znacznie mniejsze odkształcenia i występuje ono we wszystkich materiałach.

Polega ona na integracji piezoelektrycznego kryształu z krzemową podstawą. Takie połączenie umożliwia wytwarzanie mikroskopijnych, piezoelektrycznych urządzeń i odbywa się to bez szkody dla wydajności materiału. – Własności pojedynczego kryształu połączonego z krzemem są równie dobre jak zwykłego kryształu – mówi kierujący pracami prof. Chang-Beom Eom.

Zastosowania

Piezoelektryki w dzisiejszych czasach znajdują wszelakie zastosowanie.

Kryształy piezoelektryczne pracują zarówno, jako przetworniki sygnału elektrycznego na mechaniczny, jak i mechanicznego na elektryczny.

Jednym z ważniejszych przykładów zastosowania piezoelektryków np.

w aparaturze naukowobadawczej może być układ

pozycjonujący igłę w mikroskopie tunelowym(STM).

Przedstawiliśmy na rysunku nr.1 część tego mikroskopu.

Innym z ważnych zastosować to silnik piezoelektryczny którego układ przedstawiliśmy na

rysunku nr.2.

Zastosowanie piezoelektryków w mniej znanych urządzeniach:

-Piezoelektryczne “mikropompy”

-Bardzo klasycznym zastosowaniem piezoelektryków są przetworniki elektroakustyczne: również w zakresie ultradźwięków.

Analiza BAT

Naukowcy z Princeton i Caltech zaprezentowali gumowy materiał wytwarzający energię. Najciekawsze jest to, że energia powstaje w wyniku ruchu ciała ludzkiego, a następnie jest wykorzystywana do ładowania urządzeń elektronicznych, np. telefonów komórkowych.

Prezentowany materiał jest wykonany z nanowstążek składających się z cyrkonianu-tytanianu ołowiu (PZT). To substancja mająca właściwości piezoelektryczne. Zjawisko piezoelektryczności, znane już od końca XIX wieku, polega na generowaniu potencjału elektrycznego przez elementy poddawane mechanicznemu ściskaniu lub rozciąganiu, lub na odwrót zmiany wymiarów tych elementów na skutek przykładania do nich napięcia elektrycznego.

Środowisko naukowe z Princeston oraz Caltech mocno wierzy w sukces przedsięwzięcia. Autorzy zwracają uwagę, że PZT jest najbardziej efektywnym ze wszystkim materiałów piezoelektrycznych, który potrafi przekształcić aż 80% energii mechanicznej w elektryczną. PZT jest 100 razy bardziej efektywny niż kwarc, pierwszy związek, w którym odkryto właściwości piezoelektryczne.

Naukowcy, którzy opisali zjawisko w branżowym magazynie „Nano Letters” są przekonani, że pewnego dnia na rynek trafią buty zasilające telefony komórkowe bądź inne urządzenia elektroniczne w czasie spaceru lub porannego biegania. Pojawiają się nawet opinie, że materiał mógłby być zaimplementowany w ludzkim ciele i zasilać elektroniczne urządzenia medyczne.

Zastosowany materiał nie powoduje emisji szkodliwych pierwiastków do środowiska. Komponenty wykonane z PZT spełniają normy ISO9001, ISO14001, ISO16949.

Analiza SWOT

(S)Mocne Strony;

(1)-niskie koszty wytwarzania

(2)-brak konkurencji

(3)-niewielkie gabaryty które pozwalają zastosować je w różnych dogodnych miejscach w których można wykorzystać jego możliwości w całości

(4)-niski budżet na rozwój firmy

(5)-osiągalność w każdym sklepie z obuwiem

(6)-wytwarzanie z gotowych komponentów

(7)-instalowanie  w obuwie wielu znanych marek

(8)-duże zainteresowanie nowym produktem

(W)Słabe Strony;

(1)-mało znana technologia

(2)-mały ilość gromadzonej energii

(3)-nieznany rynek

(4)-brak zaufania do tej technologii

(5)-potrzebna jest intensywna kampania marketingowa

(6)-wielkość produkcji mocno uzależniona od wielkości firmy(inwestycji)

(O)Szanse;

(1)-durze zainteresowanie dzieci i młodzieży w okresie świątecznym

(2)-niewielka konkurencji w tej branży

(3)-możliwość unowocześniania procesu produkt i używanych materiałów

(4)-szeroki rynek odbiorców

(5)- możliwość wprowadzania różnych wariantów cenowych dla różnych odbiorców

(6)-możliwość ekspansji na rynek zagraniczny

(T)Zagrożenia;

(1)- środowisko nie jest nadmiernie zagrożone przez piezoelektryki gdyż jest to materiał który może być ponownie wykorzystywany.

(2)-gdy produkt odniesie sukces powiększy się konkurencji

(3)-możliwość ze produkt nie odniesie sukcesu

|  | Szanse | Zagrożenia |
| --- | --- | --- |
| Mocne strony | Strategia agresywna | Strategia konserwatywna |
|  | Liczba interakcji | Liczba interakcji |
|  | 27 | 8 |
|  | Ważona liczba interakcji | Ważona liczba interakcji |
|  | 3,38 | 1 |
| Słabe strony | Strategia konkurencyjna | Strategia defensywna |
|  | Liczba interakcji | Liczba interakcji |
|  | 24 | 11 |
|  | Ważona liczba interakcji | Ważona liczba interakcji |
|  | 4 | 3,67 |

| Kombinacja |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Suma interakcji | Suma iloczynów |
| (S)Mocne Strony/(O)Szanse | 54 | 12,6 |
| (S)Mocne Strony/(T)Zagrożenia | 16 | 3,4 |
| (W)Słabe Strony/(O)Szanse | 48 | 8,9 |
| (W)Słabe Strony/(T)Zagrożenia | 18 | 2,9 |

Powyższa analiza wykazuje, że najodpowiedniejszą strategią dla naszego projektu byłaby strategia agresywna.

Niezbędne komponenty

Nasz projekt zakłada, że będziemy tworzyć nasz produkt przy użyciu gotowych komponentów. Ich dobór jest kwestią wysoce elastyczną – uwzględniając specyfikację niezbędną do prawidłowego działania, przykładowy zestaw podzespołów prezentuje się następująco:

- LED prostokątna niebieska 2x5mm 120st. 20mA op.100, cena 47,97 zł za opakowanie

Zalety diod:

- Czas życia do 100.000h ok. 11lat

- Duża wytrzymałość mechaniczna

- Szeroki zakres temperatur pracy

- Znikomy poziom promieniowanie UV

- Czas włączenia na poziomie 0,1 mikro sekundy

- Możliwość wyboru konkretnej barwy

- Bardzo wysoka sprawność

- Niska emisja ciepła

Najważniejsze parametry diody:

- Rodzaj diody świecącej: led prostokątna 2x5mm clear

- Kolory: NIEBIESKA

- Długość fali emitowanej: typ. 470nm

- Kąt świecenia: 120 stopni

- Jasność: do 10000mcd

- Napięcie pracy: typ. 3,0V DC

- Prąd pracy: typ. 20mA

- Buty sportowe Reebok EASYTONE STREE, cena 139,99 zł

  - Model: EASYTONE STREET

  - Seria: ReeTone

  - Kolor: 	grafitowo-czarny

  - Technologie: EasyTone, Smoothfit, Moving Air Inside

  - Cholewka zewnętrzna: 	materiał tekstylny/materiał syntetyczny

  - Cholewka wewnętrzna: materiał tekstylny

  - Podeszwa: guma kauczukowa

  - Przeznaczenie: 	trening, fitness, siłownia, bieganie

  - Zapięcie: sznurowadła

  - Waga buta: 470g (rozmiar 45)

  - Kolekcja: EasyTone

- Piezoelektyk, cena $0.01 – 1 za sztukę (w zależności od ilości kupowanych sztuk)

+ cena za transport z zagranicy

4.  Przewody, cena 170zł za szpulę 0,25kg (wystarczy na około 200 par)

Wymienione wyżej komponenty są tylko jednymi z wielu możliwych i w razie potrzeby istnieje możliwość bezproblemowej zamiany ich na inne modele, tak, by produkt był jak najatrakcyjniejszy dla różnych grup odbiorców o spersonalizowanych potrzebach i oczekiwaniach.

Stanowisko produkcyjne i przewidywane zyski

Stanowiska niezbędne do wytworzenia produktu z komponentów:

- 2 stanowiska do montowania ( 2 x stolik, 2 x krzesło, 2 x wycinarka,2 x kleje)

Łączna cena stanowisk do montowania to: 1208zł.

Stolik; cena: 375zł

Krzesło składane czarne; cena: 35 zł.			Wycinarka; cena: 169 zł.

Klej uszczelniacz polimerowy; cena: 28zł.

- 1 stanowisko do testowania poprzez sprawdzenie połączenia elektrycznego (krzesło, stolik, miernik) Łączna cena stanowiska: 420zł.

Miernik elektryczny; cena: 28 zł.

- 1 stanowisko do pakowania (stolik, krzesło, kartony 1000 sztuk, reklamówki z własnym nadrukiem 1000 sztuk). Stanowisko przeznaczone do pakowania butów gotowych do sprzedaży + opakowania na 1000 sztuk. Cena: 1072zł.

Reklamówki z logiem; cena: 504 zł.				Kartony; cena: 410 zł.

Łączny koszt wszystkich stanowisk niezbędnych do montowania, testowania i pakowania: 2700zł

Ceny oraz zdjęcia pobrane z serwisu allegro.pl

Przewidywane zyski

2 diody – 1zł; 1 para butów – 140 zł;  2 sztuki piezoelektryka – 2zł; przewody do wykonania połączeń: 1zł

Łącznie: 144zł

Produkt będzie sprzedawany po orientacyjnej cenie: 200zł

Zakładamy miesięczną sprzedaż na poziomie: 200 sztuk

Zakładając, że w początkowym etapie działania firmy to my będziemy jedynymi pracownikami, nie bierzemy pod uwagę kwot wypłat.

Biorąc pod uwagę powyższe dane, przewidujemy orientacyjny zysk netto w okolicach 9500 złotych.

Podsumowanie

Zaproponowany przez nas produkt, poprzez wykorzystanie technologii piezoelektrycznej, jest produktem wyjątkowym, wykorzystującym innowacyjną technologię i w obecnej chwili praktycznie nie ma na rynku innych rozwiązań, podobnych technologicznie, które mogłyby konkurować z naszym projektem. Zważywszy na to, iż wpływa on na bezpieczeństwo użytkownika, powinien wywołać zainteresowanie klientów, szczególnie rodziców chcących zadbać o bezpieczeństwo swych dzieci.

Specyfika stanowisk produkcyjnych jak i profilu produkcji zapewnia duże możliwości adaptacji do potrzeb i oczekiwań klientów. Umożliwi to dotarcie do dużego grona osób i dostosowanie się do aktualnej sytuacji rynkowej. Duża elastyczność linii produkcyjnej pozwoli, w razie potrzeby, nawet w dużym stopniu zmienić funkcjonalność naszego produktu, jak również umożliwi wprowadzanie nowych technologii np. polimerowych materiałów piezoelektrycznych, które są w fazie badań, lecz niedługo mogą pojawić się na rynku i być atrakcyjną alternatywą dla obecnie wykorzystywanych materiałów.