Mikrokontroller Untuk Nanosatelit

Rendy Ristandi

Telkom university

IT Telkom-sattelite society (I-SS)

Bandung, Indonesia

e-mail: ristandi95@gmail.com

Keywords : Mikrokontroler Mikroprosesor, OBC, OBDH

# Introduction

Keadaan diluar angkasa berbeda dengan dibumi. Perbedaan temperature diluar angkasa dan bumi cukup signifikan. Selain itu, diluar angkasa nanosatelit memerlukan energy listrik untuk menjalankan semua komponen di dalamnya dan energy yang ada disana sangatlah terbatas. Karna itulah system pengontrol untuk menonaktifkan beberapa komponen yang tidak terpakai disaat tertentu sangat dibutuhkan agar satelit bisa memiliki cukup daya untuk dapat menjalankan misinya.

Untuk dapat menjalankan misinya dengan baik, maka nanosatelit perlu system yang bisa menghubungkan semua bagian bagian yang ada di nanosatelit tersebut. Bagian bagian tersebut harus bisa dikendalikan oleh operator dari bumi. Untuk itulah dalam setiap satelit dibutuhkan system pengontrol untuk mengendalikan satelit dari bumi.

System pengontrol ini disebut OBDH. Hardware dari OBDH disebut OBC yangmana OBC ini merupakan sebuah mikrokontroler dengan mikroprosesor yang tertanam di mikrokontroler itu. Mikrokontroler merupakan bagian yang sangat penting dalam satelit sehingga dalam memilih mikrokontroler yang baik, dibutuhkan beberapa analisa dan perbandingan.

# Ease of Use

## Definisi

Mikrokontroler adalah sebuah computer kecil dalam sebuah sirkuit yang terintegrasi yang mempunyai mikroprosesor, memory, dan peripheral input dan output yang bisa diprogram. Dalam teknologi Nanosatelit, mikrokontroler digunakan untuk mengendalikan nanosatelit dari stasiun bumi.

On-Board Computer (OBC) adalah bagian yang berfungsi sebagai Command and Data Handling (C&DH) pada satelit. OBC ini merupakan jantung dan otak dari satelit, alat ini mampu mengontrol dengan mode yang berbeda beda tergantung bagaimana satelit ini akan dioperasikan. Fungsi dari OBC yaitu :

- Penanganan data (data handling)

- Pusat penghubung dan perhitungan ke subsistem lainnya

- Pencatat kesehatan system

- Pengeksekusi perintah (Command execution)

- Pengoperasian payload (Payload operation)

- Penanganan kesalahan dan diagnosis

- Komunikasi dengan stasiun bumi

Biasanya satelit memiliki 2 buah system berbasis mikrokontroler yang akan mengendalikan semua pengoperasian perintah dan penanganan data yang dibutuhkan satelit. Mikrokontroler utama (disebut OBC-1) akan menangani subsistem yang penting (critical) dari satelit sedangan mikrokontroler sekunder (disebut OBC-2) akan menangani payload dan subsistem yang tidak terlalu berbahaya (non-critical).

OBC merupakan alat yang mengontrol satelit, namun dalam satelit, sebuah system pengontrol bukan hanya alat saja, masih ada software dan system lainnya, penerapan dari OBC atau keseluruhan dari system pengontrol itu disebut On-Board Data Handling (OBDH).

## Analisis dan Penyeleksian Kriteria

Ketika misi sebuah satelit sudah ditentukan, satu set persyaratan perlu disusun untuk memulai proses desain. Dalam paper ini, pengembangan arsitektur OBC didasarkan pada misi yang fleksibel.

OBDH adalah sebuah system yang ditanamkan (embedded) yang berarti bahwa OBDH merupakan kombinasi antara hardware dan software dan dimaksudkan untuk mencapai fungsi tertentu. Ketika mendesain sebuah embedded system, Castoulis (2005) dan Botma (2011) menyimpulkan tentang serangkaian kendala umum yang harus dipertimbangkan. kriteria itu akan disajikan, dianalisis, dan dibahas dalam bagian berikut.

- Komsumsi daya (Puncak daya dan saat stand by)

Sebuah skema berdaya kecil adalah kebutuhan yang sangat penting dalam satelit karena berdasarkan fakta bahwa daya listrik sangat terbatas terutama pada nanosatelit dimana anggaran total daya dari setiap 1W tersediak untuk 1U dan 5W untuk 3U berdasarkan area permukaan luar miniman yang dilapisi solar panel.

Berdasarkan angka konsumsi daya yang rendah, maka mikrokontroler harus mengakomodasi fitur dimana daya dapat disimpan dengan menonaktifkan perangkat yang tidak terpakai selama fase misi tertentu. Hal yang biasa bagi mikrokontroler untuk memiliki fitur mode operasi yang berbeda beda dan menggunakan lebih dari satu sumber waktu (clock source)

- Jangkauan temperature operasi

Variasi temperature di low earth orbit (LEO) cukup signifikan. Ketika nanosatelit mengorbit pada sisi bumi yang cerah (terpancar sinar matahari), permukaan satelit akan sangan panas dan mencapai temperature hingga 150°C. demikian pula saat mencapai zona gerhana/gelap (eclipse), temperature bisa menurun drastis hingga mencapai  -150°C (Koskienen et al., 1999).

Perubahan ekstrim pada temperatur bisa menyebabkan kerusakan yang signifikan pada komponen elektronik dalam nanosatelit  yang menggunakan komponen Comercial off-the-shelf secara exclusive dan dapat menyebabkan kagagalan misi. Untuk alasan ini, semua komponen yang diimplementasikan di OBC rata-rata harus dapat beroperasi dengan temperature suhu antara       -40°C dan 85°C yang sudah merupakan standar untuk industri peralatan elektronik.

- Tegangan untuk beroperasi

EPS pada nanosatelit biasanya memberikan tegangan yang tidak teratur, biasanya bervariasi antara 6V dan 8,3V. untuk menghindari pengimplementasian beberapa  pengatur tegangan listrik yang nantinya bisa menambah berat, ukuran dan subsistem yang lebih kompleks pada nanosatelit, maka sebagian besar komponen aktif termasuk mikrokontroler OBC harus dapat beroperasi pada tegangan 3,3V atau dibawahnya.

- Pengemasan

Pertimbangan juga diberikan pada ukuran dan berat dari komponen yang dipilih. Pengemasan komponen elektronik dari IC dan beberapa komponen lainnya yang berbeda, akan berdampak langsung pada keseluruhan ukuran dan berat dari OBDH subsistem.

Ada beberapa tipe pengemasan IC yang dapat dipilih tergantung dari pengapilikasiannya. Preferensi diberikan untuk surface mount technology (SMT) melalui dual in-line package (DIP) karena volumenya. Kemudian pada pengemasan IC, small-outline integrated circuit (SOIC) dan quad flat package (QFP) lebih dipilih dibandingkan pin grid array (PGA) dan land grid array (LGA) untuk kemudahan integrasi selama proses penyolderan.

- Kecocokan Input/Output (I/O) dan serial bus

Variasi dari I/O (digital dan analog) tersedia pada mikrokontroler diperlukan dalam hal konektivitas. Mampu melakukan aksi antarmuka (interface) prototipe OBC dengan semua subsistem lainnya dalam nanosatelit merupakan hal yang wajib dan berkaitan langsung pada pemilihan mikrokontroler untuk pengimplementasian desain. Data transfer antar subsistem dimungkinkan dengan mikrokontroler OBC yang diintegrasikan serial interface (UART, I2C atau UART). Memilih sebuah mikrokontroler yang memiliki satu atau lebih dari masing masing serial interface sangatlah direkomendasikan mengingat masing-masing dibatasi oleh tingkat data transfer dan data atau alamat  ukuran bus (castoulis, 2005).

# Proses Seleksi

Bisa dilihat bahwa mikrokontroler merupakan inti dari komponen hardware OBC karena semua proses pengoperasian dilakukan disini. Mikrokontroler tersusun atas CPU, memory, timers dan set interface dan periferal yang berbeda beda memungkinkan interkoneksi ke module luar yang berbeda.

Berdasarkan pada penyelesaian tugas dan seberapa cepat operasi harus dicapai, mikrokontroler yang tersedia dari produsen yang berbeda dalam varian mendukung 8-bit, 16-bit, dan 32-bit.

## Migrasi dari 8-bit dan 16-bit ke 32-bit

Tujuan ketika memilih mikrokontroler untuk OBC adalah untuk dapat menerapkan prototipe yang mampu memberikan kemampuan pemrosesan maksimal saat digunakan, daya minimal dan juga yang mampu menyelesaikan semua fungsi OBC yang diperlukan, terutama pelaksanaan program dan perintah dengan waktu respon minimum (Castoulis, 2005).

Pada masa yang lalu, nanosatelit biasanya menggunakan 8-bit dan 16-bit mikrokontroler. Mikrokontroler 32-bit pertama kali dikenalkan pada 1985 oleh Intel dan karena kompleksitas yang mereka presentasikan mereka hanya diadopsi oleh  sistem integrator yang sangat terbatas. 8-bit dan 16-bit arsitektur masih menjadi yang paling disukai karena banyak embedded dan real time appilications pada saat itu tidak terlalu bergantung pada memori, power atau kecepatan dan jumlah data untuk ditangani sudah cukup. Seiring berjalannya waktu, beberapa produk dan apilikasi mulai memerlukan peningkatan kemampuan memproses. Hal itu menjelaskan bahwa migrasi dari 8 dan 16-bit ke arsitektur 32-bit ini diperlukan. Meskipun kompleksitas tetap menjadi masalah (khan, 2008).

Hari ini, komplektifitas arsitektur 32-bit sudah berkurang dengan signifikan dan menjadi efisien dan mampu menangani 8-bit, 16-bit dan 32-bit instruksi dan data. Dalam rangka untuk mengurangi komplektifitas, banyak fitur ditambahkan dan dikostumisasi oleh beberapa manufaktur core. Pada subjek ini, povey (2008) menyatakan bahwa trend migrasi ke 32-bit terutama karna didorong oleh kebutuhan untuk memberikan peningkatan pengolahan daya dan fleksibelitas dalam code re-use melalui rencana penggunaan bahasa kelas tinggi. Inilah kekurangan dalam arsitektur 8-bit dan 16-bit.

## Pengimplementasian 32-bit Sebelumnya

Arsitektur 32-bit sudah sukses di tes pada nanosatelit untuk beberapa misi, seperti Ncube2 dan CanX-1.

Ncube2 adalah produk Norwegian University of Science and Technology. Payloadnya terdiri dari sistem identifikasi otomatis untuk industri perairan. C&DH OBC menggunakan 32-bit ATMega32L dari atmel dengan AVR32 core dan 4kb ROM. Meskipun kontak tidak pernah terjalin sesudah peluncuran, model terbang (flight-model) dioperasikan dengan baik di bumi (Eide & Iilstad, 2003).

CanX-1 dari university of Toronto sudah diluncurkan dengan 3 payload experimental onboard. C&DH OBC menggunakan AT91SAM7 mikrokontroler dengan 32-bit ARM7 core dari Atlmel dengan 512kb static random access memori (SRAM), 32MB Flash-RAM dan dengan frekuensi operasi maksimum 40MHz (Stras, et al., 2003).

## Memilih Mikrokontroler

Metode memilih mikrokontroler terdiri dari 4 langkah. Karena banyaknya produsen  prosesor (core manufacturers) di pasar mikrokontroler dan sebagainya yang terkait dengan mereka, proses eliminasi diikuti dengan membandingkan masing masing perangkat sesuai dengan kriteria yang sudah dibahas di bab 2 tadi.

Langkah 1

Mesin pencari yang disediakan oleh situs pengembang embedded (embedded developer) bisa digunakan sebagai langkah awal ke daftar shortlist produsen prosesor terkemuka. Enam produsen yang sudah ada di shortlist adalah : Atmel, ARM, MIPS, Freescale, Renesas dan Texas Instruments. Dari berbagai produsen prosesor yang diproduksi dan berlisensi oleh Perusahan produsen tersebut, hanya rentan 32-bit yang dianggap.

Gambar diatas menunjukan klasifikasi produsen prosesor 32-bit dan arsitektur yang diimplementasikannya. Sebagai contoh, ARM adalah sebuah produsen prosesor 32-bit yang mengembangkan arsitektur ARM7TDMI yang dilaksanakan oleh STMicroelectronics dan ATMEL.

Langkah 2

Langkah kedua melibatkan perbandingan antara masing-masing produsen alat semikonduktor. Perbandingan ini dilakukan berdasarkan 3 kriteria yang sudah dibahas di bab sebelumnya. Kriteria tersebut adalah :

- Kisaran suhu operasi untuk mikrokontroler yang dipilih harus antara -40°C dan 85°C.

- Pengemasan IC juga penting, kemasan QFP lebih diutamakan karena lebih mudah dalam disolder

- Tegangan operasi tidak boleh melebihi 3,3V. Karena konsumsi daya secara langsung sebanding dengan frekuensi operasi, frekuensi operasi akan terbatas sampai 100MHz untuk menjaga batas maksimum penggunaan daya pada tingkat yang sesuai.

Perbandingan mikrokontroler berdasarkan kriteria tersebut ada di tabel dibawah ini

tabel ini mengklasifikasikan produsen semikonduktor, arsitektur prosesor yang mereka implementasikan dan bagiannya masing masing sesuai degan operasi maksimum frekuensi, tegangan operasi dan kisaran suhu danjenis pengemasan IC tersedia pada bagian tertentu. Baris yang disorot dengan warna hijau muda menunjukan bagian yang tidak memenuhi syarat untuk langkah berikutnya dan kolom yang disorot dengan warna hijau gelap menunjukan kebutuhan yang tidak terpenuhi.

Langkah 3

Langkah ketiga ini melibatkan perbandingan tambahan, sesuai dengan kekuatan pemrosesan yang direferensikan untuk patokan standar (standart benchmark). Patokan yang biasa dipakai adalah dhrystone MIPS atau DMIPS dan produsen mikrokontroler selalu mengklasifikasikan produknya dengan menjalankan uji  benchmark DMPIS dan  memberikan penghargaan dengan skor yang muncul pada IC datasheet (weiss, 2002). Benchmark ini berbanding lurus dengan kekuatan pemrosesan mikrokontroler yang Steinmetz dan Wherlr (2005) nyatakan sebagai representasi dari ukuran banyaknya perhitungan yang dapat ditangani oleh mikrokontroler dalam sistem tertentu.

Sebuah grafik membandingkan 12 list mikrokontroler terpilih, skor DMIPS ditunjukan pada gambar dibawah ini

Nilai 90 DMIPS direkomendasikan untuk mendesain embedded sistem yang membutuhkan real-time operations  seperti dalam kasus ini adalah OBC untuk nanosatelit. Dari grafik ini kita bisa melihat ada 5 dari 12 mikrokontroler yang memenuhi kriteria, mereka adalah : Atmel’s ATSAM3U, Texas Instruments’ LM3S9B90, Atmel’s AT32UC3A3256, Microchip’s PIC32MX460F512L dan Texas Instruments’ TMS320F28027.

Langkah 4

Langkah terakhir dalam menyeleksi melibatkan perbandingan individu dari masing masing 5 finalis mikrokontroler sesuai dengan onboard memori yang tersedia, kelengkapan internal dan external periferal dan serial interface. Tabel dibawah ini akan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari masing masing mikrokontroler dan menyajikan karakteristik masing masing.

Setelah melakukan evaluasi, AT91SAM3U4E adalah yang terbaik. ini adalah implementasi Atmel dari Cortex-M3 prosesor dan pilihan ini diperkuat oleh alasan alasan berikut :

- AT91SAM3U4E dari Atmel menyajikan keuntungan yang signifikan dalam hal ROM (16kb) yang tidak ada di mikrokontroler lainnya kecuali ( 2kB untuk TMS320F28027 dari Texas Instruments ).

- Selain ROM, ia juga memiliki kemampuan untuk melakukan manajemen memori (MMU) dan menawarkan kemungkinan untuk memperbesar memori jika diperlukan melalui external bus interface (EBI) dan high-speed multimedia card interface (HSMCI).

- Tidak adanya control area network (CAN) interface, port ethernet pada AT91SAM3U4E Atmel tidak mengalami cacat saat dibandingkan dengan LM3S9B90 dari Texas Instrument karena mereka tidak diperlukan dalam nanosatelit.

## Kesimpulan

Ada 5 kriteria yang harus diperhatikan saat memilih mikrokontroler, 5 kriteria itu adalah :

- Konsumsi tenaga

- Kisaran suhu pengoperasian

- Tegangan operasi

- Bentuk dan pengemasan khususnya IC

- Kompabilitas I/O dan serial bus.

Persyaratan yang berkaitan dengan hardware yang akan digunakan dalam desain OBC diidentifikasi lalu dibuat daftar dan melakukan proses seleksi untuk mikrokontroler yang akan digunakan dijelaskan secara rinci dalam 4 langkah. Buat tabel perbandingan, identifikasi kelebihan dan kelemahan masing masing mikrokontroler yang dipilih. Setelah melalui proses eliminasi, Implementasi atmel dengan prosesor Cortex M-3, AT91SAM3U4E terpilih sebagai mikrokontroler untuk dirancang dan diimplementasikan sebagai OBC pada nanosatelit.

##### References

- Lumbwe, Lwabanji Tony, Development of an onboard computer (OBC) for a Cubesat.[Online].  Available :

- http://digitalknowledge.cput.ac.za:8081/jspui/bitstream/11189/1307/1/Lumbwe_T_Final2013.pdf

- Stratton, Sam. The OBC Processor-Board. [Online]. Availabe : http://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/9783642355561-c2.pdf?SGWID=0-0-45-1404773-p174768331

- http://en.wikipedia.org/wiki/microcontroller

- http://techreport.com/news/23526/49-barebones-arm-board-has-hdmi-usb-sata

- Atmel Corporation. 2008. AVR272: USB CDC Demonstration UART to USB Bridge.

- Available at: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7619.pdf [6August 2010]

- Atmel Corporation. 2002. AVR130: Setup and Use the AVR Timers.

- Available at: http://www.atmel.com/images/doc2505.pdf [6 August 2010]

- Atmel Corporation. 2009. AT91ARM M3 Cortex-based processor.

- Available at: http://www.atmel.com/images/doc11020.pdf [6 August 2010]